吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目环境影响评价信息公示

吉林紫金铜业有限公司对吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目环境影响评价信息进行公示，希望广大公众积极参与，对本项目环境保护方面提出宝贵意见和建议。

- 一、建设项目情况简述

1、基本情况

项目名称：吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目

建设单位：吉林紫金铜业有限公司

建设性质：改扩建

建设地点：吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目位于珲春边境经济合作区18号小区，位于吉林紫金铜业有限公司现有厂区内。厂区东侧隔墙为农田，东北侧1010m为电线村，南侧隔墙为农田，隔农田170m为精诚煤炭洗选有限公司闲置厂房，西侧隔墙为农田，西南侧隔农田1080m为支边村，西侧隔通海路40m为农田，隔农田300m为闲置厂房，北侧隔墙为永兴街，隔永兴街30m为农田及延边顺茂物流有限公司（主要为吉林紫金铜业有限公司服务车队）。

2、建设内容及规模

本次扩产改造后，生产规模从日处理1150t/d含铜复杂金精矿扩建为日处理2000t/d含铜复杂金精矿。

3、总投资

- 扩产改造项目总投资为16522.59万元，全部自筹。

- 二、建设项目对环境可能造成影响的概述

项目施工期可能带来的主要环境问题包括：施工废水和施工人员生活污水对地表水环境的影响；施工扬尘等对周围环境空气的影响；施工机械噪声对声环境质量的影响；施工期固废物处置不当对环境造成的二次污染。营运期可能带来的主要环境问题包括：废气对区域环境空气的影响；废水对区域水环境的影响；设备噪声对周围声环境的影响；固废物对周围环境的影响。

- 三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

1、废水处理措施

酸性废水经厂区污水处理站处理后，达到GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》表2中生产车间或设施废水排放口标准限值要求，回到水淬渣池，用于炉渣冷却，不外排。

项目厂区外排废水主要包括动力厂循环冷却定期排污水、制氧站循环冷却定期排污水、制酸循环冷却定期排污水和给水净化站浊水、软水站浓盐水以及生活污水，能够满足GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》表2及珲春市污水处理厂进水指标要求，外排废水经市政下水管网进入珲春市污水处理厂，处理达标后排入珲春河。

2、废气

（1）有组织排放废气

①活性焦脱硫装置出口废气

制酸尾气SO2、NOX，环境集烟系统SO2、烟尘，阳极炉SO2、NOX、烟尘共用活性焦脱硫装置及一根120m烟囱。各污染物达到GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》中表 5 排放标准要求，NOX浓度符合GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。

②含酸雾气体

各工段酸雾采用酸雾净化装置，净化后酸雾符合GB25467-2010表5标准要求，分别经排气筒排入大气。

③粉尘

各工段粉尘采取布袋除尘器、滤筒除尘器进行处理，粉尘达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表5排放标准要求，分别经排气筒排入大气。

④硫化氢

厂区硫化沉砷车间硫化氢设除害塔进行处理，硫化氢气体能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》污染物排放标准值要求，经15m排气筒高空排放。

⑤锅炉烟气

厂区设备用燃气蒸汽锅炉房一座，采用天然气作为锅炉燃料，当余热发电系统检修时启动备用锅炉，为部分不能停止供热的车间提供生产及采暖用热。燃气蒸汽锅炉烟气主要污染物为烟尘、SO2和NOX，经高8m烟囱高空排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表 1 中标准要求。

⑥食堂油烟

食堂油烟经油烟净化器处理后，排放浓度能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求。

（2）无组织废气

无组织挥发的污染物低于GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》表6标准要求及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。

3、噪声

本项目噪声主要来源于各种生产设备、泵类及风机等，经采取设备基础做减振处理、加消音器、风机房做封闭隔音处理等措施后，厂界满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。

4、固废物

各固废物均能得到合理的处理处置。

- 四、环境影响评价结论的要点

本项目符合国家产业政策、环境功能区划和珲春市规划要求，厂址选择合理。无论是建设期或是投入使用期，对周围环境影响都比较小，能为环境所接受。项目的建成能促进地方经济发展，具有较好的社会效益。通过现场踏查、工程分析、环境影响分析及污染防治措施的论证，认为如能积极落实报告书中所提出的各项治理措施，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限

公众可通过当地网站查阅关于本项目的环境影响评价信息公示内容，也可以向建设单位及环评单位进行咨询和了解。

- 六、征求公众意见的范围和主要事项

征求范围：项目周围的环境敏感点，主要为附近居民及所有关心项目建设的公众。

主要事项：

（1）您在本地的居住情况？（2）您认为本区域主要的环境问题是什么？（3）您对本项目的了解程度？（4）您认为本项目建设对当地的主要影响是什么？（5）您认为本项目的主要环境问题是什么？（6）您对本项目建设的意见？（7）您对建设单位或环境管理部门有何要求、建议？

- 七、征求公众意见的具体形式

公众可通过发送电子邮件、电话、信函等方式发表对该项目建设及环评工作的意见看法。

建设单位：吉林紫金铜业有限公司

地    址：珲春边境经济合作区18号小区

联 系 人：刘恩宏

电    话：13843349255

评价单位：长春市威宇环保科技咨询有限公司

地    址：长春市亚泰大街

邮    编：130000

联 系 人：于工

电    话：0431—85918258

邮    箱：jpestwhw@sina.com

- 八、公众提出意见的起止时间

征求公众意见的起止时间为2017年12月15日至12月28日，欢迎关心项目建设的人士对项目的环境保护问题提出有关意见及建议，报告编制过程中会充分重视与采纳。